| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Antislip |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| Xi Reizend | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden - Bei sachgerechter Verwendung keine Einflussnahme auf die Umwelt. |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Atemschutz: Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Filter A2 P2 Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk. Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille (EN 166). Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Auf Umgebungsbrand abstimmen. Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Nicht brennbar. Entstehung gefährlicher Brandgase oder Dämpfe möglich. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Je nach Symptoma- tik Arzt konsultieren. Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser waschen, verunreinigte getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Verschlucken: Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 07 06 01 Phosphorsäure und phosphorige Säure. 20 01 39 Kunststoffe. Örtlich behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |