| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung EG-Stoffrichtlinie 67/548/EWG und EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beckensteine 345 |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| Xi | - Zubereitung ist kennzeichnungspflichtig auf Grund der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG - Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. - Reizt Haut. - Gefahr ernster Augenschäden - Eindringen größerer Mengen von Produktlösungen in Boden, Kanalisation, Oberflächenwasser und Grundwasser verhindern |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschilder tragen Körperschutz: Gummistiefel, Gummischürze Atemschutz: Nicht erforderlich Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum. Auslaufen: Verschüttetes Gut aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser und Boden vermeiden Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Je nach Symptomatik Arzt konsultieren. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. . Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nicht schlucken) und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Sollten sich Symptome einstellen, ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 16 03 05 für das Produkt 15 01 10 für die Verpackung Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |