| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brennspiritus 330 |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| F | - Produkt ist Leichtentzündlich. - Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf /Luft Gemische möglich. - Bei sachgerechter Verwendung keine Einflussnahme auf die Umwelt. |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Maßnahmen: Für ausreichende Belüftung sorgen. Atemschutz: Umluftunabhängige Atemschutzgeräte müssen für Notfälle verfügbar sein. Atemschutzmaske Filter A (EN 141) Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166) Körperschutz: Arbeitschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe En 344, langärmelige Arbeitskleidung) Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG– Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Können sich bilden: Kohlenoxide, Toxische Pyrolyseprodukte, Explosionsfähige Dampf/Luftgemische, gefährliche Dämpfen schwere als Luft. Durch Verteilung in Bodennähe ist eine Rückzündung an entfernte Zündquelle möglich. Geeignete Löschmittel: CO2, Wassersprühstrahl, Alkoholbeständiger Schaum, Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Besondere Schutzausrüstung: Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen. Zur Verhütung von Augen- oder Hautkontakt. Schutzkleidung tragen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Die betroffene Person aus dem Gefahrenbereich entfernen und frische Luft zuführen. Je nach Symptomatik Arzt konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife gründlich waschen. Verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke entfernen. Augenkontakt: Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen. Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 07 01 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 14 06 03 andere organische Lösemittel, und Lösemittelgemisch. 07 07 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. Örtlich behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |