| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Edelhartglanzwachs 422 |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| Xn | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen - Produkt ist entzündlich, wirkt entfettend. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder Rissiger Haut führen. - Gewässerschädigung durch Kohlenwasserstoff ist möglich |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk. Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille (EN 166). Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 344 Langärmelige Arbeitskleidung) Atemschutz: Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Filter A2 P2 (EN 14387). Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Mögliche Bildung von Kohlenoxide, gesundheitsschädliche Gase, explosionsfähige Dampf/Luftgemische. Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Je nach Symptomatik ärztliche Rat einholen Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser mehrere Min. spülen, falls nötig, Arzt konsultieren, Datenblatt mitführen. Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife waschen, ggf. Arzt konsultieren. Datenblatt mitf. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt aufsuchen. Aspirationsgefahr Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 200129* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. 070604* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 200140 Metalle. Örtlich behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |