| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fastfloor 212 |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| Xi | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Gefahr ernster Augenschäden. - Reizung der Haut - Bei sachgerechter Verwendung keine Einflussnahme auf die Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschilder tragen Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 344, langärmelige Arbeitskleidung) Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Geeignete Löschmittel: Alkoholbeständiger Schaum, CO2. Im Brandfall können sich bilden: Kohlenoxide, toxische Pyrolyseprod. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztliche Rat einholen. Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser mehrere Min. spülen. Sofort Arzt rufen. Datenblatt bereithalten. Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 07 06 01 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. Örtlich behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |