| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
|  | Fleckentferner L 246 |  |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
| Xn | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Produkt ist leichtentzündlich. Reizung der Augen - Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen - Gewässerschädigung möglich durch Kohlenwasserstoffe |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  | Handschutz: Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschilder (EN 166) tragen Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe En 344, langärmelige Arbeitskleidung Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall können sich bilden: Explosionsfähige Dampf/Luftgemische, Toxische Pyrolyseprodukte. Dämpfe schwer als Luft. Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver, Wassersprühstrahl. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen, je nach Symptomatik Arzt konsultieren. Datenblatt mitführen. Atemstillstand – Gerätebeatmung notwendig. Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser mehrere Min. spülen, falls nötig, Arzt rufen, Datenblatt bereithalten. Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Datenblatt mitführen Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser zu trinken geben. Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. Bei Erbreche, Kopf tief halten damit Mageninhalt nicht in die Lungen gelangt. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |
|  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 07 06 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. Örtlich behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |