| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hartwachs 523 |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| Xn | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Produkt ist entzündlich. - Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen - Produkt wirkt entfettend - Gewässerschädigung durch Kohlenwasserstoff ist möglich |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschilder (EN 166) tragen Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe En 344) Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall können sich bilden: Kohlenoxide, explosionsfähige Dampf/Luftgemische, gesundheitsschädliche Gase. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen, je nach Symptomatik Arzt konsultieren. Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser mehrere Min. spülen, falls nötig Arzt aufsuchen, Datenblatt mitführen. Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser und Seife waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Datenblatt mitführen Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. Aspirationsgefahr. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 07 01 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 07 07 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 07 04 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Örtlich behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |