| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lorifos |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| Xi | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Gefahr für die Augen, kann eine Reizung verursachen, - Verschlucken, kann Magen und Darmreizung verursachen. - Reizung der Atmungsorgane durch einatmen - Bei sachgerechter Verwendung keine Einflussnahme auf die Umwelt |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Empfehlenswert z.B. Gummihandschuhe, Schutzcreme. Atemschutz Atemschutzmaske mit Feinstaubfilter (EN 143). Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 344. Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166) Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder versprühte Wasserstrahlen. Größere Brände mit versprühten Wasserstrahlen bekämpfen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden Auslaufen: Verschüttetes Gut aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Je nach Symptomatik Arzt konsultieren. Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser mehrere Min. spülen, falls nötig Arzt aufsuchen. Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Verschlucken: Mund spülen und eine reichliche Wassermenge trinken. Bei andauernden Beschwerden dies mit dem Arzt konsultieren. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 07 06 99 Abfälle aus der Produktion, Verarbeitung, Distribution und Verwendung der Fette, Schmierfette, Seifen, Detergentien, Desinfektionsmittel und der Kosmetik, welche sonst nicht näher bestimmt sind. 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |