| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Peritol 305 |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| Xi | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Gefahr ernster Augenschäden - Kann durch Sauerstoffabspaltung brandfördernd wirken |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 344), langärmelige Arbeitskleidung Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166) Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Auf Umgebungsbrand abstimmen. Explosion- und Brandgase nicht einatmen. da mögliche Bildung von Kohlenoxide, Schwefeloxide und toxische Pyrolyseprodukte. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitelage bringen uns ärztliche Rat einholen. Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser mehrere Min. spülen, sofort Arzt rufen. Datenblatt bereithalten Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen, Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 070401 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 07 06 01 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |