| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reiniger AmE 401 |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| Xn | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Produkt ist entzündlich - Kann beim verschlucken Lungenschäden verursachen. Produkt wirkt entfettend. - Reizung der Augen - Bei sachgerechter Verwendung keine Einflussnahme auf die Umwelt. |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe aus Nitril Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschilder tragen Körperschutz: Arbeitschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 34 langärmelige Arbeitskleidung Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. da mögliche Bildung von Kohlenoxi- de, gesundheitsschädliche Gase, Explosionsfähige Dampf/Luftgemische. Geeignete Löschmittel: Schaum, Trockenlöschmittel CO2. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Je nach Symptoma- tik Arzt konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztliche Rat einholen Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser mehrere Min. spülen, falls nötig Arzt rufen, Datenblatt bereithalten. Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser und Seife waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. Aspirationsgefahr Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 07 01 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 07 07 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 07 04 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Örtlich behördliche Vorschriften beachten Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |