| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sanifix Menthe |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
| Xi | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG - Reizt die Augen und die Haut - Kann allergische Reaktionen hervorrufen - Nicht unverdünnt in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen! |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe z.B. aus Butylkautschuk Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschilder tragen Körperschutz: Gummistiefel, Gummischürze Atemschutz: Erforderlich bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Filter A2 P2 (EN 14387). Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Geeignete Löschmittel: Auf Umgebung Abstimmen. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase oder Dämpfe möglich Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen, sofort Augenarzt aufsuchen. Hautkontakt: Gründlich mit Wasser spülen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Bei Atemstillstand: sofort Gerätebeatmung, ggf. Sauerstoffzufuhr. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztliche Rat einholen Verschlucken: Viel Wasser zu trinken geben, Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 07 06 01 Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 20 01 39 Kunststoffe Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |