| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH |  |  |  | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sanipur Foam 327 |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |
| C | - Zubereitung ist als gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) - Verursacht Verätzungen. - Nicht unverdünnt in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen! |  |  |  |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: Schutzhandschuhe säurebeständig aus Butylkautschuk, Nitrilkautschuk. Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern tragen (EN 166) Körperschutz: Säurebeständige Schutzkleidung (EN 368/9) Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach Arbeitsende Hände waschen. |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase oder Dämpfe möglich. Auf Umgebungsbrand abstimmen. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalienbinder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden. Spezielle Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit geeigneter Chemieschutzkleidung und umluftunabhängigem Atemschutzgerät. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |  |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Ggf. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand: sofort Gerätebeatmung, ggf. Sauerstoffzufuhr. Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen. Hautkontakt: Gründlich mit Wasser spülen, Abtupfen mit Polyethylenglycol 400. Verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Verschlucken: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser), kein Erbrechen auslösen, sofort Arzt hinzuziehen. Keine Neutralisationsversuche. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |  |  |  |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abfallcode Bezeichnung nach AVV und 2000/532/EG 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. 070601 Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 200139 Kunststoffe. Verpackung: müssen länderspezifisch unter Beachtung der jeweiligen Vorschriften entsorgt oder Rücknahmesystemen überlassen werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |  |  |  |  |  |