Grundreinigung

Produktbeschreibung: Reinigungsintensiver Spezial – Grundreiniger für alle alkaliempfindlichen Belagarten - Linoleum, Gummi, Kautschuk. Pflegemittelfilme, Polymer- und Wachsschichten sowie Öl- und Fettverschmutzungen werden rasch, gründlich und materialschonend beseitigt.

Anwendung/Dosierung: Zur Grundreinigung wasserfester, alkaliempfindlicher und alkaliverträglicher Bodenbeläge – Linoleum, Polyolefin, PVC, Natur- und Kunststein.

 30%ig (3,0 l auf 10 l Wasser) – je nach Polymerschichtstärke und Verschmutzungsgrad zwischen 1:10 bis 1:1. Verdünntes Produkt auftragen, 5 – 10 min einwirken lassen, maschinell oder manuell mit Pad bearbeiten, Schmutz aufnehmen, kein aufwändiges Nachspülen nötig, mit feuchtem Tuch nachwischen, trocknen lassen, beschichten.

Hinweis: Bei nicht zweifelsfrei bekannter Belagsqualität vor Anwendung an unauffälliger Stelle Farbbeständigkeit prüfen.

Produktbeschaffenheit: Klare Flüssigkeit

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

pH-Wert (Konzentrat):

Inhaltsstoffe: Nichtionische Tenside, anionische Tenside, Phosphate,

Komplexbildner, Lösemittel, Duft- und Hilfsstoffe.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Verpackung: 1/10 l Gebinde

Doc082004

Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjährigen Erfahrungen, sowie Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten und Materialbeschaffenheiten im Objekt können jedoch im Einzelnen von uns nicht überprüft werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der Wert der Arbeiten hängt von der fachgerechten Ausführung durch den Anwender ab. Bei eventuellen Zweifeln über die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich der Anwender das Produkt an unauffälliger Stelle zu testen und sich gegebenenfalls anwendungstechnische Unterstützung  einzuholen. Für unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung.

Alle vorhergehenden Produktdatenblätter verlieren mit diesem Datenblatt ihre Gültigkeit.

Art.-Nr.: 263

Produktcode: GG 20

Lager-Hinweis: Vor Hitze schützen, nicht unter 5° C lagern.